关键函数：main.c，Rx_Process，FlowLedLeft_app，FlowLedRh_app，App_Low4Blink，LED_Disp，key_scanf

实现功能：按键1控制流水1-4，按键2控制流水4-1，按键3启动闪烁，按键4关闭闪烁

串口中：输入left流水1-4，返回flow left ok

输入right流水4-1，返回flow Right ok

输入blink闪烁，返回blink started

输入OFF关闭所有灯，返回OFF

输入meanwhile blink flow,同时1-4流水和5-8闪烁，返回meanwhile ok

输入stop_flow停止流水，返回flow stopped

输入stop_blink停止闪烁，返回blink stopped

输入blink （数字）调整闪烁频率为（数字），返回Order ok

输入flow （数字）调整流水频率为（数字），返回Order ok

Rx_Process:

if(Rx_flg ==1)  触发中断就进入判断

{

if (!strcmp((char*)Rx_Buff, "left\r\n")) {

enable_flow = 1;

flow_direction = 1;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)Ackflowleft, strlen(Ackflowleft), 0xffff);

}检测到left就把两个变量都变成1，和main函数联动

else if (!strcmp((char*)Rx_Buff, "meanwhile blink flow\r\n")) {

enable_flow = 1;

flow_direction = 1;

enable_blink = 1;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)"meanwhile ok\r\n", strlen("meanwhile ok\r\n"), 0xffff);

} 检测到meanwhile blink flow就同时开启enable和blink状态，写在开头以防后续的if提前进入导致功能无法实现

else if (!strcmp((char*)Rx_Buff, "right\r\n")) {

enable_flow = 1;

flow_direction = 2;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)AckRhtleft, strlen(AckRhtleft), 0xffff);

}与left的原理相同

else if (!strcmp((char*)Rx_Buff, "stop_flow\r\n")) {

enable_flow = 0;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)"flow stopped\r\n", 13, 0xffff);

}

停止流水，将流水状态归0

else if (!strcmp((char*)Rx_Buff, "stop_blink\r\n")) {

enable_blink = 0;

blink_state = 0;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)"blink stopped\r\n", 15, 0xffff);

}停止闪烁，将闪烁状态归0

else if (strstr((char*)Rx_Buff, "blink") != NULL) { 为闪烁和闪烁调频2和1，先检测是否有blink字样，再检测blink后是否有数字，有数字则改变闪烁频率的变量并开启闪烁，无数字只开启闪烁

uint32_t new_freq;

if (sscanf((char*)Rx_Buff, "blink %u", &new_freq) == 1) {

blink_interval = new_freq;

enable_blink = 1;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)"Order ok\r\n", strlen("Order ok\r\n"), 0xffff);

}

else if (!strcmp((char*)Rx_Buff, "blink\r\n")) {

enable_blink = 1;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)"blink started\r\n", strlen("blink started\r\n"), 0xffff);

}

}else if (strstr((char*)Rx_Buff, "flow") != NULL) {与上述同理

uint32_t new_freq;

if (sscanf((char*)Rx_Buff, "flow %u", &new_freq) == 1) {

flow_interval = new_freq;

enable_flow = 1;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)"Order ok\r\n", strlen("Order ok\r\n"), 0xffff);

}

}else if (!strcmp((char*)Rx_Buff, "OFF\r\n")) {检测到OFF将闪烁和流水状态全部归零，同时将按键状态归零

key_led_state=0;

key_led_state1=0;

enable_blink = 0;

blink_state = 0;

enable_flow = 0;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (u8*)"OFF\r\n", strlen("OFF\r\n"), 0xffff);

}

//Error

else{

HAL_UART_Transmit(&huart1,(u8 *) Ackerr, strlen(Ackerr), 0xffff);

}

//Clear Rx_Buff

memset(Rx_Buff,0x00, 256);

Rx_cnt =0;

Rx_flg =0;

Main.c：

gLedBitL = LEDFLOWLB; 归零

gLedBitR = LEDFLOWRB;

……

while (1)

{

HAL_Delay(10);

Rx_Process();  启用接收函数，开始接收数据

uint8_t flow_led = 0;

uint8_t blink_led = 0;  每次循环初始化所有灯都不亮

if(!((uwTick - keyTime)<10))   {

keyTime = uwTick;

KeyValue= key_scanf();

}    每10毫秒扫描一次，有变动就返回给KeyValue

if(KeyValue==1){

key_led_state=1;

}else if(KeyValue==2){

key_led_state=2;

}else if(KeyValue==3){

key_led_state1=3;

}else if(KeyValue==4){

key_led_state1=4;

}根据不同的按键给予不同的变量值，用两个变量分别记录实现流水灯和闪烁灯分别操控

switch(key_led_state){

case 1:

gLedBitL = FlowLedLeft_app(gLedBitL);

flow_led = gLedBitL;

break;

case 2:

gLedBitR = FlowLedRh_app(gLedBitR);

flow_led = gLedBitR;

break;

default:

break;

}key_led_state为1时流水从1-4，为2时流水从4-1，gLedBitR = FlowLedRh_app(gLedBitR)；实现了确定点亮哪个灯，再传给flow_led实现汇总

switch(key_led_state1){

case 3:

App_Low4Blink(blink_interval);

blink_led = blink_state ? blink_mask : 0;

break;

case 4:

blink_led=0;

break;

default:

break;

}

与上述同理

if (enable_flow) {

if (flow_direction == 1) {

gLedBitL = FlowLedLeft_app(gLedBitL);

flow_led = gLedBitL;

} else if (flow_direction == 2) {

gLedBitR = FlowLedRh_app(gLedBitR);

flow_led = gLedBitR;

}

}

此为串口的控制原理，根据RX_process中的enable和direction进行控制，原理与按键相同

if (enable_blink) {

App_Low4Blink(blink_interval);

blink_led = blink_state ? blink_mask : 0; 判断blinkstate是否为0，不是0就为0xF0

}

与流水灯相同

uint8_t total_led = flow_led | blink_led ;

LED_Disp(total_led);

将所有的灯状态汇总，集中点亮，进入下一次的循环

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

}