参数行为规范网址：

http://bbs.aimachip.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2&extra=

1. action（行为）由英文、下划线“_”和数字组成，必须英文开头，不区分大小写，15个字符内

2.命令词最多支持150条，每条限 2 - 10 个字符

3.回复语总字数不得超过500个字符，支持中文、数字、逗号、句号、问号

4.命令词不能用字母，数字不能填写阿拉伯数字，只能填写中文数字，命令词可以用空格 回复也可以用空格

5.参数设置 可以16进制 要记得加空格

6.如果要调整设备音量，请将action设置为volumeUpUni（增大音量）、volumeDownUni（减小音量）、

volumeMaxUni（最大音量）、volumeMidUni（中等音量）、volumeMinUni（最小音量）

引脚定义：通用IO口 PA25，26，27，PB2，3，6，7

B0 B1默认为调试器的烧录口

A25 A26为GPIO; A27可以是GPIO或者PWM3;

B6 B7引脚为 GPIO或者UART（B6是RX，B7是TX）；

B2为GPIO或者TX或者PWM3，B3为GPIO或者RX或者PWM4；

PWM只有两个通道，串口只能选择其中一组使用，参数智能是16进制不能字符 例如 00 12 14