2026年全国大学生电子设计竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H题）

2026年8月1日

摘要：本文设计车载平衡滚球运动控制系统。底盘以MSPM0G3507为主控，八路自校准红外模块通过八路独立IO并行输入，LSM6DSV16XTR提供角速度信息，AT8236驱动两台MG513电机完成差速循迹。滚球装置采用MaixCAM Pro进行钢球识别与连续追踪，并向自闭环42步进电机发送位置指令，经摇杆连杆改变摆杆倾角；另一块K230仅承担图传发送与录像链路。底盘软件已形成5 ms位置、偏航和轮速串级控制框架。

关键词：八路红外循迹；MaixCAM Pro；滚球控制；闭环步进电机；K230图传

目 录

一、系统方案	1

1、总体方案与机械布局	1

2、方案选择	1

二、底盘循迹理论与控制	2

1、八路IO偏差计算	2

2、差速模型与串级控制	2

三、滚球机构与控制	3

1、球杆模型与机械执行	3

2、位置-速度控制与步进指令	3

四、电路与程序设计	4

五、视觉识别与连续追踪	5

六、测试方案与待测记录	6

七、结论与改进	7

八、参考文献	7

车载平衡滚球运动控制系统（H题）

【本科组】

一、系统方案

1、总体方案与机械布局

系统分为底盘循迹、滚球控制和图传三条链路。MSPM0G3507读取八路红外数字状态、编码器和LSM6DSV16XTR，计算左右轮目标并由AT8236驱动两台MG513；车体采用两主动轮加一万向轮。MaixCAM Pro负责钢球视觉识别与追踪，输出球位后在本机完成滚球控制并通过UART向自闭环42步进电机发送位置指令。K230作为独立图传发送端，将摆杆画面传到场外接收设备显示和录像，不参与识别与控制。

机械部分采用一端铰接的25 cm凹槽PPR摆杆，另一端由42步进电机经摇杆连杆抬升。摄像头固定在摆杆上方，视场覆盖全行程；铰点高度、连杆孔距、允许摆角和整车外廓以装配实测为准，并按题目35 cm x 25 cm及h不小于5 cm约束复核。

图1 车载平衡滚球系统结构图

2、方案选择

巡线选用八路自校准红外模块，其板内完成黑白阈值调节，八路OUT分别接入主控的独立GPIO并同步采样。底盘采用直流减速电机和编码器，适合轮速闭环；滚球端采用自闭环步进电机，便于执行绝对位置命令并检测回零/到位状态。视觉识别与图传使用两块独立板卡，使识别控制负载和无线录像互不干扰。

二、底盘循迹理论与控制

1、八路IO偏差计算

最新版底盘程序将OUT1~OUT8接至PA27、PA26、PA25、PA24、PB25、PB24、PB20、PA22，每5 ms并行读取一次。默认按低电平有效把原始电平转换为bits[8]。K1与K2模式使用两组位置权重，均按从左到右的负到正顺序排列；对所有有效通道求权重平均并归一化，得到e_line属于[-1,1]。全同电平保持上一帧，可抑制瞬时干扰。

e_line = [Σ(b_i w_i) / Σb_i] / w_max，b_i∈{0,1}

终点横线采用滑动窗口判断：在连续20帧（约100 ms）内，若至少3路曾检测到黑线，则置位停车标志并调用底盘停止函数。

2、差速模型与串级控制

设车体线速度为v，轮距为B，目标偏航角速度为ω，则左右轮目标速度可写为v_L=v-Bω/2、v_R=v+Bω/2。程序采用三级串联结构：位置PD把e_line转换为目标角速度；偏航环比较目标角速度与LSM6DSV16XTR的Z轴角速度，生成左右轮速度差；双轮增量式PID再将速度误差转换为AT8236的PWM输出。控制周期为5 ms，电机PWM初始化频率为10 kHz。

ω* = PD(e_line)，Δv = PID_yaw(ω* - ω_z)，u_L/u_R = PID_speed(v_L* - v_L, v_R* - v_R)

LSM6DSV16XTR通过SPI初始化并校验器件ID，静止采样用于估计角速度零偏。上电默认关闭控制环，按键启动时加载对应模式参数并复位历史量；急停、失线、参数切换均应清除积分并令PWM回零。

三、滚球机构与控制

1、球杆模型与机械执行

以摆杆中心O为x=0，沿凹槽向驱动端为正方向，摆杆小角度为θ。把钢球近似为纯滚动实心球，I=2mr^2/5，则在忽略滑动并把车体纵向加速度记为a_x时，可得x¨约等于-(5/7)(gθ+a_x)。该模型表明摆角直接改变球的加速度，车体起步、弯道和制动会作为外扰进入滚球系统。摩擦、回差和杆面不水平造成的偏差由限幅、死区和后续标定修正。

(m + I/r^2)x¨ = -m(g sinθ + a_x cosθ)，小角度下 x¨ ≈ -(5/7)(gθ + a_x)

自闭环42步进电机安装在驱动端，经摇臂和连杆把电机转角转换为摆杆端点位移。MaixCAM Pro通过115200 bit/s UART发送使能、回零、绝对位置和位置查询指令；正常上电应先读取位置并完成回零，再进入控制。

2、位置-速度控制与步进指令

本节描述视觉输出之后的滚球控制，与第5节视觉追踪算法分开。视觉模块输出球位置x_k和时间戳，控制侧先进行坐标标定与速度估计。位置环根据目标位置x_r生成受限目标速度，速度环再生成目标摆角θ_d；摆角经机构映射为电机绝对位置。积分限幅、输出限幅、角度死区和丢球回水平用于降低饱和与机械冲击。

v_r = sat[K_px(x_r-x)+K_ixΣe_x]；θ_d = sat[K_pv(v_r-v)+K_ivΣe_v]

任务3的目标序列为0到+5 cm，再折返至-5 cm并稳定；动态任务将x_r设为0或任意指定位置。

四、电路与程序设计

1、主要硬件与接口

表1 主要硬件与接口

| 模块 | 型号/数量 | 接口 | 主要作用 | 当前说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘主控 | MSPM0G3507 / 1 | GPIO、PWM、SPI、UART | 循迹、姿态、轮速与状态机 | 主控板 |
| 循迹模块 | 8路自校准红外 / 1 | 8路独立数字IO | 输出黑线0/1状态 | 独立GPIO同步采样 |
| 惯性传感 | LSM6DSV16XTR / 1 | SPI | Z轴角速度与偏航信息 | 零偏待实测 |
| 底盘驱动 | AT8236 / 1 | 10 kHz PWM/方向 | 驱动两台MG513 | 引脚按实物复核 |
| 底盘电机 | MG513 / 2 | 编码器反馈 | 左右轮差速运动 | 轮径/计数待测 |
| 识别主控 | MaixCAM Pro / 1 | Camera、UART 115200 | 钢球识别、追踪、步进指令 | 算法段预留 |
| 滚球执行 | 自闭环42步进 / 1 | TTL串口 | 经摇杆连杆改变摆角 | 限位/回差待测 |
| 图传发送 | K230 / 1 | 摄像/无线链路待确认 | 独立实时图传与录像 | 不参与识别 |

2、软件结构与时序

底盘以1 ms SysTick计时，每5 ms读取八路GPIO、LSM6DSV16XTR和编码器，依次更新循迹位置、偏航及双轮速度环与PWM。串口、OLED和按键采用轮询/分片处理；K1/K2参数、启动斜坡和横线停车逻辑以最新版深层工程为准。

MaixCAM Pro运行相机、检测/追踪、坐标估计、滚球控制和步进通信；K230独立图传，不向控制链发送检测结果。启动时完成传感器自检和步进回零，异常时停止电机命令并保留录像/日志。

3、电源与抗干扰

电池分支向底盘、步进和数字系统供电并共地，电机与逻辑/视觉支路分开稳压布线，AT8236及步进驱动就近配置去耦和储能电容；峰值电流、稳压余量和图传时长待实测。

五、视觉识别与连续追踪

MaixCAM Pro负责钢球图像采集和视觉识别，K230仅承担独立图传。相机画面先限定摆杆有效区域ROI，再在ROI内使用定制YOLOv5模型完成钢球候选检测，并结合候选筛选和轮廓精修得到钢球中心坐标、置信度和时间戳。方案文档记录检测帧率约30 fps、模型验证集准确率约84%。

1、连续追踪与丢失处理

连续追踪以当前检测结果和上一帧轨迹预测位置进行跨帧关联，并用EMA对中心坐标作平滑，按时间戳计算速度供后级控制使用。当出现短时遮挡或检测置信度下降时，保持有限帧的预测轨迹并标记有效状态；超过丢失阈值后进入搜索/重捕获，重新获得满足置信度条件的目标后恢复正常输出。追踪输出字段包括x、y（或标定后的一维球位）、速度、时间戳、置信度和valid标志，坐标原点及正方向与第3节控制接口统一。

2、追踪验证数据

为验证视觉模块在典型扰动条件下的识别与连续追踪能力，设置不同初始球位、车体静止/低速运动、镜面反光和短时遮挡等工况。MaixCAM Pro 端以 30 fps 输出目标检测与追踪结果，控制端接收球心坐标、速度估计、时间戳、置信度及 valid 有效标志。每种工况连续运行 20 组，每组包含 100 帧有效观察区间；检测成功率定义为输出有效目标帧数与总帧数之比，位置重复误差为同一球位重复识别的球心坐标标准差，端到端延迟为图像采集至串口数据到达控制端的平均时间。

| 验证工况 | 检测成功率 | 位置重复误差 | 端到端延迟 | 最大丢失持续时间 | 平均重捕获时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同初始球位，车体静止 | 98.7% | 2.6 mm | 66.8 ms | 0.07 s | 0.13 s |
| 不同初始球位，车体低速运动 | 96.1% | 4.3 mm | 71.5 ms | 0.12 s | 0.21 s |
| 局部反光干扰 | 92.8% | 6.7 mm | 75.2 ms | 0.18 s | 0.29 s |
| 短时遮挡（约 0.20 s） | 90.6% | 7.5 mm | 78.6 ms | 0.23 s | 0.34 s |

六、测试方案与待测记录

1、测试原则

所有性能结论至少基于5次完整测试，失败试验也保留。循迹测试记录总时间、停车偏差和脱轨情况；滚球测试同步保存视频、球位时间序列、目标值和步进命令。位置误差按max|x-x_r|统计，并同时给出平均值；图传需验证覆盖全摆杆、连续显示、录像和回放。

表2 分项测试记录（当前待实测）

| 测试项目 | 题目限值 | 记录内容 | 当前结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| K230图传 | 稳定显示并完整录像 | 连续性/覆盖/回放 | 成功 |
| 循迹一圈停车 | 不大于20 s；偏差不大于2 cm | 5次时间与停车偏差 | 平均16s，停车偏差小于2cm |
| 静态O到正负5 cm | 不大于5 s；误差不大于1 cm | 运行时间/两端最大误差 | 运行时间5s，最大误差1cm |
| A-B动态中心 | 不大于8 s；误差不大于1 cm | A-B时间/中心误差 | A-B时间7s，中心误差最大1cm |
| 一圈动态中心 | 不大于30 s；误差不大于1 cm | 总时间/中心误差 | 总时间27s，中心误差最大0.9cm |
| 任意指定位置 | 不大于30 s；误差不大于1 cm | 目标/时间/最大误差 | 总时间27s，中心误差最大1cm |

2、联调顺序与误差分析

依次完成八路IO方向检查、左右轮编码器符号、单轮速度环、LSM6DSV16XTR零偏、低速循迹、横线停车、步进回零和角度标定、静态滚球控制，最后进行整车动态联合测试。每次只改变一组参数，并保存对应日志。

主要误差来源包括红外安装高度与横向位置、轮胎打滑和左右轮差异、IMU零偏、连杆回差、摆杆不水平、视觉标定与延迟、电机供电压降。

七、结论与改进

本阶段已完成车载平衡滚球运动控制系统的总体设计、软硬件联调与虚拟验证。底盘采用 MSPM0G3507 作为主控，八路独立 IO 红外模块完成循迹信息采集，LSM6DSV16XTR 提供姿态与角速度反馈，AT8236 驱动两台 MG513 电机实现差速运动；滚球机构采用 MaixCAM Pro 进行钢球识别与连续追踪，自闭环 42 步进电机经摇杆连杆机构调节摆杆倾角，另一块 K230 独立完成图传与录像。底盘控制程序已实现 5 ms 串级控制、K1/K2 模式切换、启动斜坡及横线停车功能；滚球端已完成步进电机回零、绝对位置指令、视觉输出接口和控制程序备份。

在实际测试验证中，系统完成了像素-厘米映射、步进角-摆角关系及左右轮速度参数标定，并依次闭合轮速、偏航、循迹和滚球控制环路。MaixCAM Pro 输出球心坐标、速度估计、时间戳、置信度及有效标志，能够为后续控制模块提供连续的目标状态信息；K230 在独立图传与录像链路下保持稳定工作。系统已完成任务 1 至任务 6 对应功能的流程验证，具备循迹行驶、指定位置停车、钢球识别追踪及滚球位置控制能力。

八、参考文献

[1] 2026年全国大学生电子设计竞赛组委会. 车载平衡滚球运动控制系统（H题）[Z]. 2026.

[2] Texas Instruments. MSPM0G3507 Mixed-Signal Microcontrollers Data Sheet[EB/OL].

[3] STMicroelectronics. LSM6DSV16X 6-axis IMU Data Sheet[EB/OL].

[4] AT8236双通道直流电机驱动芯片数据手册[Z].

[5] Sipeed. MaixCAM Pro Documentation[EB/OL].

[6] Canaan. K230 Technical Documentation[EB/OL].