# 《微机原理及应用》2015 秋期期末试卷答案解析

适用于 CSE22500E 电科试卷；包含解析、完整程序和连接图

# 一、填空题

| 题号 | 答案与解析 |
| --- | --- |
| 1 | CPU、存储器、I/O 接口 |
| 2 | [x+y]补 = 11101111B；[y-x]补 = 11000011B。解析：22 + (-39) = -17，8 位补码 EFH；-39 - 22 = -61，8 位补码 C3H。 |
| 3 | 非屏蔽中断；INTR。 |
| 4 | 控制总线。 |
| 5 | 中断服务程序入口地址；00000H；003FFH；00028H。解析：每个向量 4 字节，n=10 时 4n=28H。 |
| 6 | 总线周期。 |
| 7 | 总线接口部件；执行部件；指令。 |
| 8 | DRAM。 |
| 9 | 地址锁存允许信号。 |
| 10 | 无条件传送、查询传送、中断传送、DMA 传送。 |
| 10(1) | ADD BYTE PTR[BP+SI],10H：基址变址寻址，默认段 SS。物理地址 = 1000H*10H + 00A0H + 0050H = 100F0H。 |
| 10(2) | MOV [BX],AX：寄存器间接寻址，默认段 DS。物理地址 = 1500H*10H + 0500H = 15500H。 |
| 11 | 清 D3、D8：AND BX,0FEF7H。低 2 位取反：XOR BYTE PTR [100H],03H。 |

# 二、选择题

| 题号 | 选项 |
| --- | --- |
| 答案 | 1 C；2 D；3 A；4 B；5 B；6 G、F；7 B、F；8 D；9 D；10 B；11 C；12 B；13 C；14 C。 |

# 三、编程和读程题

1. 33H - 4FH = E4H。AL=E4H；无符号减法发生借位，CF=1；两个正数相减结果在有符号范围内，OF=0。

2. CNT 从 STR1 到当前位置，包含 STR1 两字节和 STR2 十字节，所以 CX=000CH。STR1 DW 'AB' 按小端存储为 41H、42H，MOV AX,STR1 后 AX=4241H。STR0+2 为 56H，所以 BL=56H。

3. 内存示意图：ORG 3H 后从 DS:0003 开始分配。

| 地址 | 内容 |
| --- | --- |
| DS:0003 | A DB 10H -> 10H |
| DS:0004-0005 | B DW 'EF' -> 45H,46H |
| DS:0006-0007 | B DW 'CD' -> 43H,44H |
| DS:0008-0009 | C DB 2 DUP(3) -> 03H,03H |
| DS:000A-000D | SUM DD 80906050H -> 50H,60H,90H,80H |

4. 完整程序如下：

; 比较 AL、BL、CL 中无符号数，将最小值存入 DS:0100H
MOV AL,81H
MOV BL,22H
MOV CL,33H
MOV SI,0100H
CMP AL,BL
JB  LOW1
XCHG AL,BL
LOW1:
CMP AL,CL
JB  LOW2
XCHG AL,CL
LOW2:
MOV [SI],AL

# 四、综合题

1. 存储器扩展：128Kx8 / 16Kx1 = 64 片；每 8 片构成一组 16Kx8，共 8 组。16K 深度需要 14 根片内地址线；8 组至少需要 3 根片选地址线。

### 存储器连接图（128Kx8，由 16Kx1 芯片构成）

| 部件 | 信号 | 连接关系 |
| --- | --- | --- |
| CPU | A0-A13 | 接所有 RAM 芯片的片内地址线，共 14 根 |
| CPU | A14-A16 | 接 74LS138 的 A、B、C 输入，产生 8 组选通信号 |
| CPU | D0-D7 | 每组 8 片 16Kx1 分别接 D0-D7，位扩展成 16Kx8 |
| CPU | RD/WR | 分别接各芯片 OE/WE 或读写控制端 |
| 74LS138 | Y0-Y7 | 分别接第 0-7 组 RAM 的 CS，地址从低到高排列 |

地址范围：若高位 A17-A19 未参与译码，则存在地址覆盖。第一组（A16-A14=000）对应 00000H-03FFFH、20000H-23FFFH、40000H-43FFFH、60000H-63FFFH、80000H-83FFFH、A0000H-A3FFFH、C0000H-C3FFFH、E0000H-E3FFFH。

2. 8255 查询输入完整程序：

; 8255: PA 输入，PC3 状态输入，方式 0；端口 80H-83H
MOV AL,91H          ; PA 输入，PC 高 4 位输入，PB/PC 低 4 位输出
OUT 83H,AL          ; 写控制口
MOV CX,20
MOV DI,1000H
XML:
    IN  AL,82H      ; 读 PC 口状态
    TEST AL,08H     ; 检查 PC3
    JZ  XML         ; READY=0 继续等待
    IN  AL,80H      ; READY=1，从 PA 读数据
    MOV [DI],AL
    INC DI
    LOOP XML

3. 秒表系统连接和完整参考程序：

### 秒表电路连接图与程序结构

| 模块 | 信号/端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8259A | IR3 | 接 100Hz 脉冲输入，产生类型号 13H 的中断请求 |
| 8259A | INT/INTA | 与 CPU 的 INTR/INTA 相连，命令端口 80H，数据端口 81H |
| 8255A | PA0-PA7 | 接数码管段码 a-g,dp，输出共阴极段码 |
| 8255A | PC0 | 接数码管位码，PC0=0 点亮 |
| 8255A | 控制口 | 地址 283H，方式 0，A 口和 C 口输出，控制字 80H |
| 程序 | 向量表 | 0000:004C 写 INT3 的 IP，0000:004E 写 INT3 的 CS |

DATA SEGMENT
TAB    DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
Second DB 0
Tick   DB 0
DATA ENDS

CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,CS:CODE

INT3 PROC FAR
    PUSH AX
    PUSH DS
    MOV AX,DATA
    MOV DS,AX
    INC Tick
    CMP Tick,100
    JB  INT_DONE
    MOV Tick,0
    INC Second
    CMP Second,10
    JB  INT_DONE
    MOV Second,0
INT_DONE:
    MOV AL,20H
    OUT 80H,AL      ; 给 8259 发普通 EOI
    POP DS
    POP AX
    IRET
INT3 ENDP

DISP PROC FAR
    PUSH AX
    PUSH BX
    PUSH DX
    MOV BL,Second
    MOV BH,0
    MOV AL,TAB[BX]
    MOV DX,280H
    OUT DX,AL       ; PA 输出段码
    MOV AL,0FEH
    MOV DX,282H
    OUT DX,AL       ; PC0=0 点亮
    POP DX
    POP BX
    POP AX
    RET
DISP ENDP

START:
    MOV AX,DATA
    MOV DS,AX
    CLI
    MOV AL,80H      ; 8255: A 口、C 口方式 0 输出
    MOV DX,283H
    OUT DX,AL

    MOV AX,0
    MOV ES,AX
    MOV DI,13H*4
    MOV AX,OFFSET INT3
    MOV ES:[DI],AX
    MOV AX,SEG INT3
    MOV ES:[DI+2],AX

    ; 按题目给出的端口补全 8259 初始化/屏蔽字
    MOV AL,13H
    MOV DX,80H
    OUT DX,AL
    MOV AL,10H
    MOV DX,81H
    OUT DX,AL
    MOV AL,09H      ; 普通 EOI 方式
    OUT DX,AL
    MOV AL,0F7H     ; 允许 IR3，屏蔽其它位
    OUT DX,AL
    STI
BEGIN:
    CALL DISP
    JMP BEGIN
CODE ENDS
END START